附件三：

车辆产品同一型式判定技术条件

1  目的

为规范车辆公告产品检验的同一型式判定，制定本条件。

2  适用范围

2.1  实施《车辆生产企业及产品公告》（以下简称《公告》）管理的车辆产品。

2.2  包括《公告》管理所要求的全部强制性检验项目。

3  定义

3.1  同一型式——指某一车辆产品的系统或部件，对应某一强制性标准规定的技术要求，其特性不低于另一车辆产品的系统或部件。而后者已经实际检验，证明符合该强制性标准规定的技术要求。对于车辆整车产品，已经实际检验的车型也称为基础车型。

3.2  按照检验对象不同的特性，同一型式判定可分为对系统、部件的判定。

3.3  不同车型之间或同一车型由于不同的选装都有可能存在同一型式。

4  同一型式判定原则

4.1  同一型式判定需在基础车型上引出。

4.2  完全相同的系统或部件，如适用的强制性标准发生变更或标准虽未变更但要求实施的内容有增加时，不能视为同一型式。

4.3  标准或同一型式判定技术条件明确规定了应该相同的量值，可以考虑制造误差和测量误差的因素。

4.4  对于部件（指有强制性标准单独要求的部件），如结构、功能不同，或生产企业不同，或规格型号不同，不能判定为同一型式。

4.5  对于系统，生产企业与生产场所不同或商标不同的同参数整车产品之间的系统不能判定为同一型式。

4.6  在本技术条件中要求规格型号相同的部件或系统，由于某种原因，其规格型号的变更确实与强制性标准所要求的特性无关时，应附加书面证明材料加以说明。当理由和证据充分时可视为满足要求。

5  汽车产品同一型式判定条件

5.1  轻型汽车排气污染物                 GB18352.2-2001

- 发动机下列基本特性、参数与部件相同：

发动机规格型号与生产企业；

燃料种类；

点火方式；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（仅对压燃式发动机）；

气缸排列型式；

气缸数；

排量；

压缩比；

缸径/行程；

额定功率/转速；

怠速转速；

中冷器规格型号与生产企业；

增压器规格型号与生产企业；

喷油泵规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

调速器规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

喷油器规格型号与生产企业（仅对压燃式发动机）；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件；

LPG/NG燃气发动机燃料供给方式；

LPG/NG压力调节器或蒸发器规格型号与生产企业；

LPG气化装置规格型号与生产企业；

LPG/NG混合装置规格型号与生产企业；

LPG/NG喷射装置规格型号与生产企业。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

氧传感器规格型号与生产企业；

催化转化器规格型号与生产企业，包括催化转化器的型式、催化转化器及其催化单元的数目、贵金属总含量；

空气喷射系统型式；

EGR（废气再循环）装置规格型号与生产企业；

颗粒物捕集器型式、规格型号与生产企业。

- 车身（驾驶室）外形相同；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 允许基准质量不同，对第一类车，车型的基准质量对应的当量惯量应为基础车型的相邻较大二级或任何一较小级； 第二类车， 车型的基准质量对应的当量惯量为基础车型的任何较小级；

- 允许总传动比不同，但每一档位传动比与基础车型相比变化≤8%。

注：①驱动型式分为：两驱、非全时四驱（有两驱和四驱手动切换键，驾驶员可以根据工况选择驱动方式）、全时四驱（无两驱和四驱手动切换键）；两驱和非全时四驱的车型的I型试验方法相同，试验结果可以互相视同，全时四驱的车型试验结果只能视同全时四驱车型。

②对于M1类车，由于车身座位数量的选择而跨越第一类车和第二类车界限时，以第一类车进行的试验可以视同第二类车，反之不可。

③发动机基本特性、参数和部件条款以及排气污染控制装置条款中不适用部分不作要求，以下同。

污染控制装置耐久性

- 发动机下列基本特性、参数相同：

燃料种类；

点火方式；

冷却方式；

供油方式；

燃烧室结构（仅对压燃式发动机）；

发动机排量±15%；

气缸数目与排列；

缸心距；

进/排气气阀数。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数相同：

催化转化器规格型号与生产企业，包括催化转化器的型式、催化转化器及其催化单元的数目、贵金属总含量；

空气喷射系统型式；

EGR（废气再循环）装置规格型号与生产企业。

  - 相邻较大二级或任何一较小级的当量惯量等级。

注：允许车身、变速器、轮胎尺寸不同。

5.2  曲轴箱污染物

5.2.1  轻型汽车曲轴箱排放污染物           GB18352.2-2001

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 曲轴箱排放污染控制方式相同；

- 曲轴箱排放污染控制装置规格型号、生产企业相同。

5.2.2  重型汽车曲轴箱排放污染物            GB11340-2005

同5.2.1轻型汽车曲轴箱排放污染物。

5.3  蒸发污染物

5.3.1  轻型汽车蒸发排放污染物             GB18352.2-2001

- 发动机燃油供给（燃料/空气计量）方式相同；

- 燃油箱的材料相同，容积差在10%之内；

- 燃油箱呼吸阀的设定压力相同；

- 活性炭罐规格型号、生产企业相同；

- 脱附贮存蒸气的控制方式（机械/电子）相同。

注：允许发动机尺寸不同；允许发动机功率不同；允许自动变速器和手动变速器不同；允许两轮或四轮驱动；允许车身形状不同；允许车轮和轮胎尺寸不同。

5.3.2  重型汽车蒸发排放污染物              GB14763-2005

同5.3.1轻型汽车蒸发排放污染物。

5.4  怠速排放                            GB18285-2005

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

氧传感器规格型号与生产企业；

催化转化器规格型号与生产企业，包括催化转化器的型式、催化转化器及其催化单元的数目、贵金属总含量。

5.5  压燃式发动机和装用压燃式发动机车辆的排气污染物

GB17691-2001

- 发动机下列基本特性、参数和部件相同：

发动机规格型号与生产企业；

燃料种类；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

燃烧室结构（仅对压燃式发动机）；

气缸排列型式；

气缸数；

排量；

压缩比；

缸径/行程；

额定功率/转速；

最大扭矩/转速；

怠速转速；

增压器规格型号与生产企业；

中冷器出口处空气最高温度；

喷油泵型式、规格型号与生产企业；

调速器型式、规格型号与生产企业；

喷油器型式、规格型号与生产企业；

ECU规格型号与生产企业。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

氧传感器规格型号与生产企业；

催化转化器规格型号与生产企业，包括催化转化器的型式、催化转化器及其催化单元的数目、贵金属总含量；

空气喷射系统型式；

EGR（废气再循环）装置规格型号与生产企业；

颗粒物捕集器型式、规格型号与生产企业。

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少；

由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率（额定转速下）相同或减少。

5.6  压燃式发动机和装用压燃式发动机车辆的排气烟度 GB3847-2005

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

催化转化器规格型号与生产企业，包括催化转化器的型式、催化转化器及其催化单元的数目、贵金属总含量；

EGR（废气再循环）装置规格型号与生产企业；

颗粒物捕集器型式、规格型号与生产企业。

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

5.7  车用汽油机排气污染物                GB14762-2002

- 发动机下列基本特性、参数和部件相同：

发动机规格型号与生产企业；

燃料种类；

供油方式；

进气方式；

冷却方式；

气缸排列型式；

气缸数；

排量；

压缩比；

缸径/行程；

额定功率/转速；

最大扭矩/转速；

怠速转速；

中冷器规格型号与生产企业；

增压器规格型号与生产企业；

ECU规格型号与生产企业，包括软体和硬件；

LPG/NG燃气发动机燃料供给方式；

LPG/NG压力调节器或蒸发器规格型号与生产企业；

LPG气化装置规格型号与生产企业；

LPG/NG混合装置规格型号与生产企业；

LPG/NG喷射装置规格型号与生产企业。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数和部件相同：

氧传感器规格型号与生产企业；

催化转化器规格型号与生产企业，包括催化转化器的型式、催化转化器及其催化单元的数目、贵金属总含量；

空气喷射系统型式；

EGR（废气再循环）装置规格型号与生产企业。

- 装车特性相同，包括：

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少。

5.8  前照灯配光性能                        GB4599-1994

按4.4条款规定。

5.9  前雾灯配光性能                        GB4660-1994

按4.4条款规定。

5.10  后雾灯配光性能                       GB11554-1998

按4.4条款规定。

5.11  前位灯配光性能                        GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.12  后位灯配光性能                        GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.13  前示廓灯配光性能                      GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.14  后示廓灯配光性能                      GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.15  制动灯配光性能                        GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.16  高位制动灯配光性能                    GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.17  制动灯/后位灯配光性能                  GB5920-1999

按4.4条款规定。

5.18  倒车灯配光性能                       GB15235-1994

按4.4条款规定。

5.19  前转向信号灯配光性能                 GB17509-1998

按4.4条款规定。

5.20  后转向信号灯配光性能                 GB17509-1998

按4.4条款规定。

5.21  侧转向信号灯配光性能                 GB17509-1998

按4.4条款规定。

5.22  前回复反射器                             GB11564-1998

按4.4条款规定。

5.23  侧回复反射器                             GB11564-1998

按4.4条款规定。

5.24  后回复反射器                             GB11564-1998

按4.4条款规定。

5.25  三角形回复反射器                     GB11564-1998

按4.4条款规定。

5.26  外部照明和信号装置的安装规定               GB4785-1998

- 车辆尺寸和外形相同；

- 灯具规格型号相同；

- 灯具的安装数量和位置相同。

注：车辆尺寸和外形相同不包括由于选装轮胎、加装/选装前后防撞杆、顶置行李架、顶置空调、轮边装饰罩等车身附件引起的车身尺寸和外形变化。

5.27  前照灯光束照射位置和发光强度              GB7258-2004

- 车辆前部尺寸和外形相同；

- 前照灯规格型号相同；

- 前照灯安装数量和位置相同。

注：车辆前部尺寸和外形相同不包括由于选装轮胎、加装/选装前防撞杆、轮边装饰罩等车身附件而引起的车辆前部尺寸和外形变化。

5.28  汽车正面碰撞乘员保护                 GB11551-2003

- 允许车辆长度变化，但驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分长度基本不变；

- 允许车辆宽度变化，但只允许由于增加或减少车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的宽度变化；

- 车辆驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的车辆部分的结构基本不变；

- 保险杠材料和形状基本不变；

- 驾驶员座椅“R”点的横向平面前方的乘员舱外形尺寸不变；

- 车门数量无变化；

- 发动机的布置形式和位置不变；

- 车辆整备质量变化小于8%；

- 转向柱结构型式相同；

- 前排座椅结构型式、规格型号和调节范围相同；

- 正面安全气囊和安全带约束系统无变化。

5.29  汽车和挂车后下部防护装置           GB11567.2-2002

- 后下部防护装置结构、尺寸、材料相同；

- 后下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

- 最大总质量小于20吨的车辆总质量相同或减少；

- 车辆宽度相同或减少。

5.30  汽车和挂车侧下部防护装置           GB11567.1-2002

- 侧下部防护装置结构、尺寸、材料相同；

- 侧下部防护装置安装到车辆上的连接部件、连接方式和安装位置相同；

- 车辆轴距相同或减少。

5.31  汽车护轮板                            GB7063-1994

- 车身形状和尺寸相同。（但不包括由于加装/选装前后防撞杆、顶置行李架、外挂式备胎、进气隔栅、附加照明灯具等引起的车身形状和尺寸变化。）

- 轮胎宽度相同或减少，轮辋直径相同;

- 悬架型式相同。

5.32  驾驶员前方视野                       GB11562-1994

- 前排座椅之前的车身结构、形状和尺寸相同；

- “R”点坐标相同。

5.33  后视镜性能            GB15084-1994、GB15084-2006

按4.4条款规定。

5.34  后视镜安装要求        GB15084-1994、GB15084-2006

- 后视镜（如适用，包括内后视镜）的规格型号相同；

- 车身或驾驶室形状相同；

- 后视镜的安装位置相同；

- “R”点坐标相同；

- 车辆最大宽度尺寸相同；

        - M1和总质量不超过2000kg的N1类车与其它M、N类车之间不能视同。

5.35  风窗玻璃除霜系统功能                 GB11556-1994

        - 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

        - “R”点坐标相同；

- 除霜系统工作原理相同；

        - 暖风电机功率相同或增加。

5.36  风窗玻璃除雾系统功能                 GB11555-1994

- 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

        - “R”点坐标相同；

        - 除雾系统工作原理相同；

        - 暖风电机功率相同或增加；

        - 乘员座位数量相同或减少。

5.37  风窗玻璃刮水器洗涤器性能             GB15085-1994

        - 前排座椅之前的车身形状、尺寸相同；

        - “R”点坐标相同；

        - 刮水器、洗涤器总成规格型号、生产企业相同。

5.38  车速表                               GB15082-1999

            - 车速表型号与生产企业相同；

            - 驱动桥速比相同；

            - 轮胎直径相同。

5.39  操纵件、指示器和信号装置的标志        GB4094-1999

            - 操纵件、指示器、信号装置的符号、功能、布置相同。

5.40  电喇叭性能                           GB15742-2001

按4.4条款规定。

5.41  电喇叭装车特性                       GB15742-2001

            - 喇叭型号与生产企业相同；

            - 喇叭安装位置（如安装高度、距车辆最前方的距离等）相同。

5.42  汽车外部凸出物                       GB11566-1995

- 车身及其外装饰件相同。

注：不包括仅仅是车身的加长或缩短，其余不变。

5.43  汽车座椅系统强度                     GB15083-1994

            - 座椅结构型式、调节范围、规格型号、生产企业相同；

            - 座椅固定方式相同；

            - 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少。

5.44  汽车座椅头枕                         GB11550-1994

- 座椅和头枕结构型式、调节范围、规格型号、生产企业相同；

- 座椅固定方式相同；

- 座椅“R”点坐标相同。

5.45  门锁和门铰链                         GB15086-2006

按3.4条款规定。

5.46  VIN                                 GB16735-2004

无视同。

5.47  汽车制动系统                         GB12676-1999

  - 车辆类型相同；

  - 最大总质量变化不超过5%；

  - 各轴之间的质量分配变化不超过5%；

  - 轴数和布置相同；

  - 轴距相同或增加不超过20%；

  - 轮距相同或增加不超过20%；

  - *最大设计车速相同或减少，或最大设计车速增加但不影响试验车速的确定；

  - *发动机功率、扭矩相同或增加；

  - *变速器档位和速比相同；

  - *驱动桥速比相同；

  - 轮胎宽度和直径相同；

  - 制动系统相同，包括：

行车制动系、应急制动系、驻车制动系、辅助制动系型式；

行车制动系助力方式。

  - 下列制动装置部件的规格型号相同，包括：

制动钳/制动盘；

制动鼓/制动蹄；

制动衬片。

注：*号项不适用半挂车。

ABS制动系统                           GB/T13594-2003

- 车辆满足上述相应条件；

- ABS系统的控制方式相同；

- 控制器规格型号、生产企业相同。

5.48  汽车转向系统                         GB17675-1999

            - 转向系统相同，包括：

转向盘直径相同或增加；

转向机规格型号相同；

转向助力方式相同。

            - 轮距相同；

            - 轴距变化小于5%；

            - 转向桥（轮）满载轴（轮）荷相同或减少，或增加不超过5%。

5.49  汽车内饰材料的燃烧特性                GB8410-2006

- 材质、结构、厚度和生产企业相同。

5.50  无线电骚扰特性                       GB14023-2000

- 发动机规格型号、生产企业相同；

- 发动机安装位置相同；

- 分电器、高压线与点火线圈规格型号、生产企业相同，火化塞规格型号相同；

- ECU规格型号、生产企业相同；

- 发电机规格型号、生产企业相同；

- 车身本体材料（金属或玻璃钢）相同。

5.51  加速行驶车外噪声                      GB1495-2002

            - 车辆类型相同；

            - 驾驶室（车身）外形相同；

            - 车长相同或增加；

            - 轴数相同；

            - 整备质量相同或增加；

            - 发动机机舱结构布置及其隔声材料相同；

            - 发动机型号、生产企业相同；

            - 发动机位置（前置、中置、后置）和布置（纵置、横置）相同；

            - 变速器型式相同；

            - 变速器档位数和速比相同；

            - 降噪系统部件规格型号、生产企业相同，包括：

消声器总成；

空滤器（适用时）。

            - 排气管位置和朝向相同；

注：①半高顶、高顶驾驶室可以认为与普通驾驶室外形相同。

②对于单排、排半、双排同一系列车型，配备排半、双排系列驾驶室的车型可以用单排驾驶室的车型来视同，反之不可。

③M1，N1以外的汽车，具有同样型式发动机和（或者）不同总传动比时，当车长和传动系的变化不会导致噪声测量方法（如档位选择）的变化时，可以视同。

5.52  客车结构                             GB13094-1997

- 车身结构、尺寸、生产企业相同；

- 车内座椅和座椅布置相同或有利于车内通道、引道和座椅空间增大的座位数量减少；

- 发动机布置位置相同（前置、中置、后置）；

            - 轴距与后悬相同；

            - 车辆用途相同（长途客车、旅游客车、城市客车）。

5.53  汽车外廓尺寸                          GB1589-2004

- 无影响车辆外廓尺寸参数的因素；

- 最大允许总质量参数相同。

4.54  成年乘员用安全带和约束系统           GB14166-2003

按4.4条款规定。

5.55  安全带安装固定点                     GB14167-1993

            - 安全带的型式和数量相同；

            - 安全带安装固定点的安装位置相同；

            - 车身或驾驶室与座椅的规格型号、生产企业相同。

5.56  汽车号牌板（架）与位置               GB15741-1995

- 载客类车，车身规格型号、生产企业与号牌板（架）安装位置相同；

- 载货类车，底盘规格型号、生产企业与号牌板（架）安装位置相同。

注：如果车身或底盘规格型号的变化和汽车号牌板（架）与安装位置无关，应附加材料说明这种变化不影响汽车号牌板（架）与安装位置。

5.57  防止汽车转向机构对驾驶员伤害         GB11557-1998

- 整车整备质量变化在8%以内；

- 转向盘中心至车辆最前端的车身构造基本不变；

- 发动机的布置形式和位置基本不变；

- 转向柱结构型式相同；

- 转向柱安装角度相同；

- 转向盘型式、尺寸和骨架材料基本相同；

- “R”点坐标相同。

5.58  侧翻稳定角                            GB7258-2004

- 底盘规格型号、生产企业相同；

- 悬架型式相同、轮距相同或增加；

- 整车高度相同或降低；

- 整备质量相同或减少，或增加不超过5%。

5.59  燃油系统及排气管                      GB7258-2004

- 燃油箱至车辆最后部距离相同；

- 排气管数量、位置和朝向相同。

5.60  汽车标记                              GB7258-2004

无视同。

5.61  安全玻璃认证标记                          GB7258-2004

- 车身规格型号与配用的安全玻璃规格型号、生产企业无变化。

5.62  安全带认证标记                        GB7258-2004

- 车身规格型号与配用的安全带规格型号、生产企业无变化。

5.63  非氟制冷剂标记                   机汽发（97）099号

- 空调系统制冷剂规格型号无变化。

5.64  侧标志灯配光性能                     GB18099-2000

按4.4条款规定。

5.65  三角警告牌                           GB19151-2003

按4.4条款规定。

5.66  汽车燃油箱安全性能                   GB18296-2001

按4.4条款规定。

5.67  驻车灯配光性能                       GB18409-2001

按4.4条款规定。

5.68  保护车载接收机的无线电骚扰特性（刮水电机） GB18655-2002

按4.4条款规定。

5.69  保护车载接收机的无线电骚扰特性（闪光继电器） GB18655-2002

按4.4条款规定。

5.70  保护车载接收机的无线电骚扰特性（暖风电机） GB18655-2002

按4.4条款规定。

5.71  保护车载接收机的无线电骚扰特性（整车） GB18655-2002

        - 雨刮电机、暖风电机和闪光继电器的型号、生产企业、供电电压相同；

        - 天线与天线位置相同；

        - 车身结构相同（车身附件变化除外）。

5.72  轻型客车结构安全要求                 GB18986-2003

- 车身结构、尺寸与生产企业相同；

- 车内座椅和座椅布置相同或有利于车内通道、引道和座椅空间增大的座位数量减少；

- 发动机布置相同（前置、中置、后置）；

- 车辆级别相同（A级客车、B级客车）。

5.73  客车座椅及其车辆固定件强度           GB13057-2003

- 座椅规格型号、生产企业相同；

- 座椅上安装的安全带固定点的数量相同或减少；

- 座椅固定方式相同。

5.74  轻型汽车燃油消耗量                 GB/T19233-2003

- 发动机基本特性、参数和部件相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 排气污染控制装置相同（同轻型汽车排气污染物要求）；

- 车身（驾驶室）外形相同；

- 车身承载型式相同（承载式、半承载式、非承载式）

- 座椅数量（排数）相同或减少；

- 驱动型式相同；

- 变速器型式相同；

- 每一档位传动比相同；

- 基准质量处于同一限值质量段内；

- 轮胎断面宽度尺寸相同或减少；

- 轮辋尺寸相同，配备子午胎的车型可视同配备斜交胎的车型，反之不可。

5.75  侧碰撞乘员保护                      GB 20071-2006

- 车辆长度、宽度和离地间隙不变，允许由于增加或减少车身装饰件如加装轮边装饰板等而引起的长度、宽度变化；

- 乘员舱侧壁结构、尺寸、轮廓和材料不变；

- 乘员舱内部结构尺寸和侧面安全气囊等约束系统无变化；

- 发动机布置位置不变；

- 车辆整备质量变化小于8%；

- 前排座椅结构型式、数量不变；

- “R”点位置相同。

5.76  后碰撞燃油系统安全                  GB 20072-2006

- 燃油箱的结构、形状、尺寸、材料相同；

- 燃油箱后端至车身最后端的距离相同或增加；

- 发动机布置位置相同；

- 车辆整备质量变化小于20%。

5.77  机动车安全运行强制性项目              GB7258-2004

无视同，但检验子项如与以上项目重复且符合视同条件，可作视同处理，并在备注中注明视同产品型号。

6  摩托车同一型式判定条件

6.1  VIN                                 GB 16735-2004

无视同。

6.2  排气污染物（怠速法）                   GB 14621-2002

- 发动机生产企业相同、型式相同注；

- ECU生产企业、型号相同；

- 空气滤清器进气原始阻力相同；

- 燃油供给系统下列基本特性、参数相同：

化油器生产企业、型号；

化油器数目；

燃料喷射式燃油供给系统工作原理（进气歧管（单点/多点）、直接喷射等）；

油泵生产企业、型号；

喷油器开启压力或特性曲线；

供油泵压力或特性曲线。

- 排气污染控制装置下列基本特性、参数相同：

催化转化器生产企业、型号、数目、位置（在排气系统中的位置与参照距离）；

空气喷射装置生产企业、型号；

废气再循环装置（EGR）生产企业、型号；

氧传感器生产企业、型号。

- 点火系统下列基本特性、参数相同：

点火方式；

点火正时（上止点前角度）。

- 发动机最大功率和相应转速相同；

- 二冲程发动机若为笛簧阀进气，笛簧阀图样相同；

- 二冲程发动机的进气口、扫气口和排气口及其相应的气口相位相同。

注：对于摩托车发动机，同一型式发动机指冲程数、气缸数与排列型式、缸径与行程、排量、配气机构、冷却方式、润滑方式、变速器型式无差异的发动机。以下同。

6.3  排气污染物（工况法）

6.3.1  摩托车排气污染物（工况法）          GB 14622-2002

- 基准质量所对应的当量惯量相同或相邻；

- 传动装置相同或仅总传动比不同，两轮摩托车之间视同时每一档位总传动比与基础车型相比变化≤8%；

- 发动机和车辆参数满足6.2条款要求；

- 三轮摩托车视同两轮摩托车在满足以上三个条件的基础上，排气系统需相同。

注：①传动装置相同指传动方式（按链传动、皮带传动、轴传动等区分）、变速器型式（按自动、手动区分）、变速器档位数与各级传动比（或无级变速器传动比范围）相同。以下同。

②排气系统包括排气歧管、排气管、膨胀室、消声器体等；排气系统相同指排气系统的图样相同。

污染控制装置耐久性

- 基准质量所对应的当量惯量相同或相邻；

- 传动装置相同或仅总传动比不同，两轮摩托车之间视同时每一档位总传动比与基础车型相比变化≤8%；

- 发动机生产企业相同、型式相同；

- 化油器的数目相同或燃料喷射式燃油供给系统工作原理相同；

- 二冲程发动机若为笛簧阀进气，笛簧阀图样相同；

- 二冲程发动机的进气口、扫气口和排气口及其相应的气口相位相同；

- 排气污染控制装置相同，包括：

催化转化器生产企业、型号、数目；

空气喷射装置生产企业、型号；

废气再循环装置（EGR）生产企业、型号。

6.3.2  轻便摩托车排气污染物（工况法）      GB 18176-2002

同6.3.1条款规定。

6.4  加速行驶噪声                         GB 16169-2005

- 按GB/T 15089 定义的车辆类别相同;

- 发动机生产企业相同、型式相同；

- 最大功率和相应转速相同；

- 传动装置相同；

- 消声系统的数量，型式和位置相同；

如为三轮摩托车还应包括以下内容：

- 车身的外形和构成材料（尤其是发动机舱及其隔声部分）相同;

- 车辆的长度和宽度相同。

注：①消声系统指限制摩托车及其排气所产生的噪声所必需的整套零部件。它包括排气歧管、排气管、膨胀室、消声器体和进气消声器等，如果发动机进气管装有空气滤清器且是保持规定的声级限值所必须的，则该滤清器应作为“消声系统”的一个部件。

②相同型式的消声系统指：排气消声器总成（包括排气歧管、排气管、膨胀室、消声器体）、进气消声器和空气滤清器（如适用）的生产企业、型号相同。

6.5  无线电骚扰                           GB 14023-2000

- 发动机生产企业相同、型式相同；

- 点火系统下列基本特性、参数相同：

点火方式；

点火控制器生产企业、型号；

点火线圈生产企业、型号；

无线电骚扰抑制方式。

- 发电机（磁电机）生产企业、型号相同；

- ECU生产企业、型号相同；

- 制造车辆车架和车体的主体材料（例如：一个车架或车身由玻璃纤维、铝或钢制造）相同；

如为三轮摩托车还应包括以下内容：

- 发动机舱的大小、形状相同。

6.6  制动性能                              GB20073-2006

- 按GB/T 15089 定义的车辆类别相同；

- 厂定最大总质量相同；

- 厂定最大总质量在各轴的质量分配相同；

- 最大设计车速相同或减少，或最大设计车速增加但不影响试验车速的确定；

- 行车制动装置、应急制动装置（若装有）下列基本特性、参数相同：

制动操作装置图样；

制动传动装置图样；

制动器生产企业、型号；

ABS控制器型号与生产企业。

- *发动机型式相同；

- *变速器档位数和各级总传动比相同；

- 轮胎规格相同。

注：*号项不适用于轻便摩托车。

6.7  转向装置                              GB 7258-2004

- 车辆型号、商标与生产企业相同；

- 转向型式相同。

6.8  车速表指示误差值                      GB 7258-2004

- 车速表生产企业、型号相同；

- 车速表驱动装置的总传动比相同；

- 轮胎直径相同。

6.9  车辆标志                              GB 7258-2004

无视同。

6.10  经济车速油耗                      GB/T 15744-1995

- 按两轮摩托车、轻便两轮摩托车、正三轮摩托车、轻便正三轮摩托车、边三轮摩托车、轻便边三轮摩托车、坐式摩托车、轻便坐式摩托车区分的车辆类别相同；

- 发动机生产企业相同、型式相同；

- ECU生产企业、型号相同；

- 燃油供给系统下列基本特性、参数相同：

化油器生产企业、型号；

化油器数目；

燃料喷射式燃油供给系统工作原理（进气歧管（单点/多点）、直接喷射等）；

油泵生产企业、型号；

喷油器开启压力或特性曲线；

供油泵压力或特性曲线。

- 排气消声器生产企业、型号相同；

- 传动方式相同；

- 初级传动比、末级传动比、最高档位传动比（或无级变速器传动比范围）相同；

- 轮胎规格相同；

- 正三轮摩托车厂定最大总质量相同，其它车辆整备质量相同；

- 最高设计车速相同。

6.11  图形符号                GB 15365-1994、GB7258-2004

- 操纵件、指示器、信号装置与图形符号的功能和布置相同。

6.12  外廓尺寸                             GB 7258-2004

- 按GB/T 15089 定义的车辆类别相同；

- 可能影响到车辆外廓尺寸的车辆零部件（如车架、方向把等）形状、尺寸和布置相同；

- 外廓尺寸的设计值相同。

6.13  侧倾稳定角                           GB 7258-2004

- 车辆型号、商标与生产企业相同。

6.14  驻车性能

6.14.1  三轮摩托车驻车性能    GB 7258-2004、GB20073-2006

- 厂定最大总质量相同或减少；

- 厂定最大总质量在后轴的质量分配相同或增加;

- 驻车制动装置下列基本特性、参数相同：

制动操作装置图样；

制动传动装置图样；

制动器生产企业、型号。

- 轮胎规格相同。

6.14.2  两轮摩托车驻车性能               GB/T 15363-1994

- 车辆型号、商标与生产企业相同；

- 支架型式相同（使用撑杆和/或停车架）。

6.15  前照灯光束照射位置和发光强度         GB 7258-2004

- 车辆型号、商标与生产企业相同；

- 前照灯型号与生产企业相同；

- 车辆前部的外形和尺寸相同或虽有不同但其变化明显未使前照灯的安装位置发生改变；

- 前照灯安装数量和位置相同。

6.16  前照灯配光性能                       GB 5948-1998

按4.4条款规定。

6.17  喇叭                                GB 15742-2001

按4.4条款规定。

6.18  装于摩托车上的喇叭的性能要求 GB 15742-2001、GB7258-2004

- 喇叭型号与生产企业相同；

- 喇叭的安装数目相同；

- 喇叭的安装位置相同（安装方向相同，安装高度相同、距车辆最前端的距离相同）；

- 对喇叭声压级可能产生影响并具有屏蔽作用的车辆前部结构的形状与材料相同；

- 发动机最大功率均等于7kW、均大于7kW或均小于7kW。

6.19  后视镜                              GB 17352-1998

按4.4条款规定。

6.20  后视镜的安装要求                    GB 17352-1998

- 车辆型号、商标与生产企业相同；

- 后视镜型号与生产企业相同。

6.21  转向锁止防盗装置                    GB 17353-1998

- 防盗装置零部件和防盗装置在其上起作用的车辆零部件的形状、尺寸和布置相同；

- 防盗装置型式相同。

6.22  照明和光信号装置的安装 GB 7258-2004、GB 18100-2000

- 灯具型号相同；

- 车辆的尺寸和外形相同或虽有不同但其变化明显未使所安装灯具的安装位置和几何可见度发生改变；

- 各种灯具的安装位置相同；

- 各种灯具的安装数量相同或虽有不同但只是减少选装灯具的安装。

6.23  前回复反射器                        GB 11564-1998

按4.4条款规定。

6.24  侧回复反射器                        GB 11564-1998

按4.4条款规定。

6.25  后回复反射器                        GB 11564-1998

按4.4条款规定。

6.26  脚踏板回复反射器                    GB 11564-1998

按4.4条款规定

6.27  前位灯配光性能                      GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.28  后位灯配光性能                      GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.29  制动灯配光性能                      GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.30  前转向信号灯配光性能                GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.31  后转向信号灯配光性能                GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.32  侧转向信号灯配光性能                GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.33  后牌照灯配光性能                    GB 17510-1998

按4.4条款规定。

6.34  燃油箱                              GB 19482-2004

按4.4条款规定。

6.35  外部凸出物                          GB 20074-2006

- 车辆外部零件形状、尺寸、硬度、方向相同。

6.36  乘员扶手                            GB 20075-2006

- 乘员扶手的材料、形状、尺寸相同；

- 乘员扶手与车辆的连接方式相同。

6.37  发动机最大扭矩和最大净功率        GB/T 20076-2006

- 发动机生产企业相同、型式相同；

- ECU生产企业、型号相同；

- 空气滤清器进气原始阻力相同；

- 排气消声器功率损失比相同；

- 燃油供给系统下列基本特性、参数相同：

化油器型号、生产企业；

化油器数目；

燃料喷射式燃油供给系统工作原理（进气歧管（单点/多点）、直接喷射等）；

油泵型号、生产企业；

喷油器开启压力或特性曲线；

供油泵压力或特性曲线。

- 点火系统下列基本特性、参数相同：

点火方式；

点火正时（上止点前角度）。

- 发动机最大功率和相应转速相同；

- 发动机最大扭矩和相应转速相同；

- 二冲程发动机若为笛簧阀进气，笛簧阀图样相同；

- 二冲程发动机的进气口、扫气口和排气口及其相应的气口相位相同。

7  三轮汽车、低速货车同一型式判定条件

7.1  实际最大车速和限速装置                GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 发动机型号与生产企业相同；

- 发动机标定转速相同；

- 调速器规格型号与生产企业相同；

- 传动系统结构与型式相同；

- 皮带轮（或链轮）、变速器、后桥传动比相同；

- 轮胎规格相同。

7.2  外廓尺寸                           	  GB 1589-2004

按5.53条款规定

7.3  整车标志                           	  GB 7258-2004

无视同。

7.4  车辆后悬                           	  GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 整车外形长度尺寸相同；

- 货箱长度尺寸相同；

- 轴距相同；

- 货箱的结构型式相同。

7.5  转向轴轴荷	                          GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 总质量相同；

- 整备质量相同；

- 轴距相同；

- 整车外形尺寸相同；

- 驾驶室与货箱的结构型式相同。

7.6  驱动轴轴荷	                          GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 总质量相同；

- 整备质量相同；

- 轴距相同；

- 整车外形尺寸相同；

- 驾驶室与货箱的结构型式、尺寸与布置相同；

- 驱动轴轮胎数量相同。

7.7  驾驶室乘坐人数核定                	  GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 驾驶室结构型式相同；

- 驾驶室宽度方向尺寸相同。

7.8  侧倾稳定角                            GB 7258-2004

按5.58条款规定。

7.9  图形和文字标志         GB 10396-1999、GB 7258-2004

无视同。

7.10  安全标志	                             GB 7258-2004

无视同。

7.11  车速表	                             GB 7258-2004

按5.38条款规定。

7.12  转向和限位装置	                       GB 7258-2004

按5.48条款规定。

7.13  转向轮转角	                          GB 7258-2004

按5.48条款规定。

7.14  车辆转向通道圆	                       GB 7258-2004

按5.48条款规定。

7.15  横向侧滑量                       	  GB 7258-2004

- 整车外形尺寸相同；

- 转向系统结构型式相同；

- 前轮定位参数相同；

- 轴距相同；

- 轮距相同；

- 前后轴轴荷相同。

7.16  制动系统结构	                       GB 7258-2004

按5.47条款规定。

7.17  行车制动性能	                       GB 7258-2004

按5.47条款规定。

7.18  驻车制动性能	                       GB 7258-2004

按5.47条款规定。

7.19  明和信号装置的完整性和安装要求       GB 7258-2004

按5.26条款规定。

7.20  回复反射器                           GB 7258-2004

按4.4条款规定。

7.21  前照灯性能和安装要求                 GB 7258-2004

按5.27条款规定。

7.22  前照灯配光性能	                    GB/T 19125-2003

按4.4条款规定。

7.23  电喇叭	                             GB 7258-2004

按5.41条款规定。

7.24  电气设备和仪表	                       GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 驾驶室内仪表布置型式相同；

- 仪表总成结构型式相同；

- 电器导线的布置、固定与连接方式相同；

- 发电机、蓄电池型号与生产企业相同。

7.25  车轮总成跳动	                       GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 前桥结构型式相同；

- 后桥结构型式相同；

- 车轮结构型式与尺寸相同。

7.26  离合器性能	                          GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 离合器型号与生产企业相同；

- 离合器操纵装置结构型式相同；

- 发动机与离合器联结方式相同；

- 整车外形尺寸相同。

7.27  座椅系统	                          GB/T 19126-2003

按5.43条款规定。

7.28  安全防护要求           GB 18320-2001、GB 7258-2004

- 车辆类型相同；

- 驾驶室型式相同；

- 货厢结构型式相同；

- 后下和侧下防护装置结构型式与尺寸相同；

- 旋转部件的安全防护装置相同；

- 安全架结构型式相同。

7.29  尖锐凸起物	                          GB 7258-2004

按5.42条款规定。

7.30  驾驶室内饰材料的燃烧特性	           GB 8410-1994

按5.49条款规定。

7.31  自由加速烟度	                      GB 18322-2002

按5.6条款规定。

7.32  号牌板（架）安装要求	                 GB 7258-2004

按5.56条款规定。

7.33  后视镜性能和安装要求  GB/T19134-2003、GB 7258-2004

按5.33、5.34条款规定。

7.34  燃油系统及排气管	                    GB 7258-2004

按5.59条款规定。

7.35  驾驶室挡风玻璃	                       GB 7258-2004

按5.61条款规定。

7.36  加速行驶车外噪声	                   GB 19757-2005

按5.51条款规定。

7.37  驾驶员操作位置噪声	                GB 18321-2001

按5.51条款规定。

7.38  发动机排气污染物	                   GB 19756-2005

- 发动机下列基本特性、参数和部件相同：

发动机规格型号与生产企业；

进气方式；

冷却方式；

燃料种类；

燃烧系统说明（直喷式、预燃室式、涡流燃烧式）；

点火次序；

缸径、行程；

压缩比；

额定功率和相应转速；

最大扭矩和相应转速；

标定转速；

中冷器规格型号与生产企业；

增压器规格型号与生产企业；

喷油泵规格型号与生产企业；

调速器规格型号与生产企业；

喷油器规格型号与生产企业；

排气污染控制装置规格型号、生产企业；

进气阻力（额定转速、100%负荷）相同或减少；

排气背压（额定转速、100%负荷）相同或减少；

由发动机驱动的附件允许吸收的最大功率（额定转速下）相同或减少。

7.39  VIN                                 GB16735-2004

无视同。